- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 医疗耗材生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 江阴市宏勇医疗科技发展有限公司 |
| 编制日期： | 2025年4月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 医疗耗材生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2403-320258-89-03-253786 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 徐* | 联系方式 | 152****8288 |
| 建设地点 |  | 江苏省无锡江阴高新技术产业开发区城东街道东盛路南、红心路东 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经120度21分13.965秒，北纬31度54分17.955秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1781非织造布制造、C2770卫生材料及医药用品制造、C3834绝缘制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十四、纺织业1728产业用纺织制成品制造178 二十四、医药制造业2749卫生材料及医药用品制造277 三十五、电气机械和器材制造业3877电线、电缆、光缆及电工器材制造383 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 |  | 江阴高新技术产业开发区管理委员会 | 项目备案文号 | 澄高行审备〔2025〕48号 |
| 总投资（万元） |  | 20000 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） |  | 1 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地面积（m2） | 16670.75 |
| 专项评价设置 情况 | 表1-1专项评价设置情况表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 专项设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不含有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不属于新增工业废水直排建设项目; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量不超临界量; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目建设地500米范围内无取水口，且不新增河道取水; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程项目; 不设置. |

| 规划情况 | 规划名称：《江阴市高新技术产业开发区总体规划（2011-2030）》 审批机关：江阴市人民政府 审批文件名称：《市政府关于同意<江阴市高新技术产业开发区总体规划（2011-2030）>的批复》 文号：澄政复〔2012〕74号 |
| --- | --- |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》 召集审查机关：生态环境部（原环境保护部） 审查文件名称：关于《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》的审查意见 文号：环审〔2015〕112号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《江阴市高新技术产业开发区总体发展规划（2011-2030）》的相符性分析： 产业定位：先进制造业的四大发展方向和重点：金属新材料及制品、融合通信装备及材料、高端智能装备、现代中药及生物新药；现代服务业的五大发展方向及重点为：总部经济、文化创意、软件和服务外包、现代物流、城市经济。 空间布局：整个区域按照城市建设、经济发展和社会事业的协调配套规划成为“一带双心四板块"的空间结构。一带：沿“长江路-龙泉路”城市功能发展带；双心：城市主中心及分区中心，其中城市主中心包括白屈港以西发展总部经济、科技研发、文化创意等现代服务业,融入江阴的城市主中心；分区中心在蟠龙山东南，结合山观社区，以居住、商业、文化、体育、医疗等生活服务功能为主；四板块为四个产业板块，分别以金属新材料、电子信息、生物医药、精密机械产业为主，并辅以创新企业园等研发功能。本项目建设地位于江阴高新技术产业开发区内，建设用地性质为一类工业用地，本项目符合用地性质要求。 2、与《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知（澄工改办〔2022〕1号）相符性分析 项目位于江阴市城东街道东盛路南、红心路东，根据关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知（澄工改办〔2022〕1号）及关于印发《江阴市工业园区产业定位实施方案》的通知（澄工改办〔2022〕7号），项目建设地属于高新区南科创区，该园区以集成电路（封测）为特色产业，加快培育壮大生物医药产业，本项目主要从事卫生材料及医药用品制造，符合其产业定位。 |

| 其 他 符 合 性 分 析 | 1.1“三线一单”控制要求相符性 1.1.1生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），生态空间保护区域范围与本项目位置情况见表1-3。 表1-3生态空间管控区域范围一览表 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）; 与本项目的方位、距离. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 定山风景名胜区; 自然与人文景观保护; /; 位于江阴市东郊周庄、云亭、城东三镇镇域内。东起稷山，西至定山，东西长约6300米，南北宽约4600米，包括定山、土地山、稷山、寿山，除城市建设用地外的部分。; /; 9.01; 9.01; 东（寿山）60m. 由上表可见，本项目建设不占用划定的生态空间管控区域范围。 同时根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），本项目最近生态保护红线为绮山应急备用水源地保护区，生态保护红线区域与本项目位置情况见表1-4。 表1-4生态保护红线区域一览表 所在行政 区域; 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积 （平方公里）; 与本项目的方位、距离. 市级; 县级. 无锡市; 江阴市; 绮山应急备用水源地保护区; 饮用水水源保护区; 包含绮山水库以及水库沿岸纵深与水岸边界水平距离50米范围内的陆域; 0.54; 西南 5km. 由上表可见，本项目建设不占用生态保护红线区域。 综上所述，本项目符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目概况 江阴市宏勇医疗科技发展有限公司成立于2017年05月11日，位于江阴市东盛路52号，主要从事医疗耗材的生产，现有产品及产能为热轧无纺布6000吨、纺熔无纺布5000吨（纺粘无纺布2000吨、熔喷无纺布3000吨）、医用防护擦拭套5亿只（约6500吨）、医用化纤棉被7000万条（约2000吨）、医用床单6500万条（约2000吨）、防护服6000万套（约300吨）、口罩2亿只的生产能力（约200吨）。 公司在新厂区新建厂房39500平方米，购置各类无纺布设备、无纺布制品热复膜生产线、被子机、口罩机、手套机等设备172台（套），从事医疗耗材及绝缘材料的生产，项目建成后，可形成年产各类无纺布10950吨，无纺布复膜制品1万吨、医用防护擦拭套5亿只、口罩4亿只、医用化纤棉被900万条、医用床单3000万条、防护服800万套、医用尿垫4000万个、湿巾500万包的生产能力。 2.2工程内容及规模 本次为异地扩建项目，新建厂房进行建设，工程内容包括厂房的建设、生产及辅助设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和公用工程的完善建设；给水、排水、供电等公用工程新建。建设项目产品方案见表2-1，项目厂房经济技术指标见表2-2，公用和辅助工程见表2-3。 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 表2-1 全厂主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 设计生产能力; 年运行时数. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 东盛路 52号; 热轧无纺布（幅宽：0.5m）; 6000吨/年; 6000吨/年; 0; 7200小时. 2; 纺熔无纺布; 纺粘无纺布 （幅宽：2.2m）; 2000吨/年; 2000吨/年; 0. 3; 熔喷无纺布 （幅宽：3.2m）; 3000吨/年; 3000吨/年; 0. 4; 医用防护擦拭套; 5亿只/年; 5亿只/年; 0. 5; 医用化纤棉被; 7000万条/年; 7000万条/年; 0. 6; 医用床单; 6500万条/年; 6500万条/年; 0. 7; 防护服; 6000万套/年; 6000万套/年; 0. 8; 口罩; 2亿只/年; 2亿只/年; 0. 9; 东盛路南、红心路东（本次建设）; 热轧无纺布（幅宽：0.5m）; 0; 6000吨/年; +6000吨/年. 10; 针刺无纺布（幅宽：0.5m）; 0; 4950吨/年; +4950吨/年. 11; 无纺布复膜制品; PE复合（0.2mm×800mm）; 0; 6000吨/年; +6000吨/年. PET复合（1.1mm×800mm）; 0; 3950吨/年; +3950吨/年. PET预浸（0.18mm×800mm）; 0; 50吨/年; +50吨/年. 12; 医用防护擦拭套; 0; 5亿只/年; +5亿只/年. 13; 医用化纤棉被（90×210cm）; 0; 900万条/年; +900万条/年. 14; 医用床单（90×210cm）; 0; 3000万条/年; +3000万条/年. 15; 防护服（1.8m）; 0; 800万套/年; +800万套/年. 16; 口罩; 0; 4亿只/年; +4亿只/年. 17; 医用尿垫（60×90cm）; 0; 4000万个/年; +4000万个/年. 18; 湿巾; 0; 500万包/年; 500万包/年. |
| 建设内容 | 表2-3 红心路厂区公用及辅助工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间1; 1F; 7940.16m2; 无纺布生产车间. 2F; 7940.16m2; 各类医疗耗材生产车间. 3F; 7940.16m2; 包装装箱区域、成品库. 4F; 7940.16m2; 无纺布复膜制品生产车间. 生产车间2; 4层、合计7371.04m2; 预留车间. 贮运工程; 原料仓库; 500m2; 位于车间1 1F，储存原料. 公用工程; 给水; 10t/h; 当地水网，厂内管网. 排水; 雨水管网; 40t/h; 排入当地雨水管网，新建雨水接管口. 废水管网; 20t/h; 接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，新建污水接管口. 供电; 1500KVA+400KVA; 新建变压器. 环保工程; 废水; 化粪池; 30m3; 简单生化处理. 废气; 静电除油+二级活性吸附装置; 30000m3/h×1; 有机废气处理，捕集效率90％，处理效率85％，通过新建排气筒DA001排放. 袋式除尘器; 8000m3/h×1; 尿垫生产颗粒物处理，捕集效率90％，处理效率95％，通过新建排气筒DA002排放. 专用除尘器; 5000m3/h×3; 无纺布生产颗粒物处理，在车间无组织排放. 噪声治理（隔声量）; ≥25dB(A); 厂界达标排放. 固废; 一般固废堆场; 50m2; 一般固废分类收集，暂存. 危险固废仓库; 20m2; 危险固废分类收集，暂存. 风险防范; 事故应急池; 100m3; 新建. 2.3主要生产设备 表2-4 红心路厂区主要设备清单 厂区; 主要生产单元; 生产 工艺; 生产设施名称; 规格型号; 数量; 备注. 东盛路南、红心路东; 无纺布生产; 开松混棉; 热轧无纺布生产线; 7031型; 15条; 国产、新增. 梳理. 铺网. 定型. 开松; 针刺无纺布生产线; -; 5条; 国产、新增. 梳理. 铺网. 针刺. 烫平. |

| 建设内容 | 续表2-4： 厂区; 主要生产单元; 生产 工艺; 生产设施名称; 规格型号; 数量; 备注. 无纺布复膜制品; 放卷; 无纺布制品热复膜生产线（无溶剂型）; -; 19条; 国产、新增. 上胶. 复合. 熟化; 无纺布制品热复膜生产线（溶剂型）; 1条. 分切. 包装. 东盛路南、红心路东; 医用 尿垫; 医用 尿垫生产; 医用尿垫生产线; -; 4条; 国产、新增. 医用防护擦拭套、口罩、医用化纤棉被、医用床单、防护服; 医用棉被; 被子机; HMJD1-3; 4台; 国产、新增. 检验; 分切复检机; -; 32台; 国产、新增. 缝制; 缝纫机; -; 2台; 国产、新增. 封口; 超声波缝纫机; -; 10台; 国产、新增. 打板; 口罩机; 20台; 国产、新增. 点带. 分切; 手套机; HF-CPE600; 35台; 国产、新增. 缝合. 分切; 围兜机; -; 2台; 国产、新增. 自动折叠; 自动折叠机; -; 1台; 国产、新增. 卫生湿巾; 湿巾生产; 湿巾生产线; -; 2条; 国产、新增. 辅助设备; 打包设备; -; 10台; 国产、新增. 空压机; -; 10台; 国产、新增. 2.4主要原辅料 表2-5 红心路厂区原辅材料消耗 类别; 名称; 重要组分、规格、指标; 包装方式; 耗量; 来源及运输; 储存位置. 无纺布; 涤纶短纤; 涤纶化纤; 捆装; 11000t/a; 国内、汽运; 原料库. 医疗耗材; 无纺布; 布; 捆装; 7850t/a; 国内、汽运; 原料库. 无纺布复膜制品; 无纺布; 布; 捆装; 5150t/a; 国内、汽运; 原料库. 聚酯薄膜; PET; 捆装; 4500t/a; 国内、汽运; 原料库. 聚乙烯薄膜; PE; 捆装; 100t/a; 国内、汽运; 原料库. 无溶剂胶水; 单组分高分子聚合物; 桶装/25kg; 200t/a; 国内、汽运; 原料库. 聚氨酯粘合剂A组分; 主剂; 聚氨酯85％、乙酸乙酯5％、甲乙酮5％、异氰尿酸三缩水甘油醇5%; 桶装/25kg; 3.2t/a; 国内、汽运; 原料库. 稀释剂; 乙酸乙酯100％; 桶装/25kg; 0.4t/a; 国内、汽运; 原料库. 聚氨酯粘合剂B组分; 固化剂; 异氰尿酸三缩水甘油醇100％; 袋装/10kg; 0.72t/a; 国内、汽运; 原料库. |
| --- | --- |
| 建设内容 | 续表2-5 类别; 名称; 重要组分、规格、指标; 包装方式; 耗量; 来源及运输; 储存位置. 环氧树脂; 主剂604; 环氧树脂100％，固态; 袋装/15kg; 1.2t/a; 国内、汽运; 原料库. 固化剂6101; 环氧氯丙烷与双酚A的低聚产物100％，液态; 桶装/25kg; 1.2t/a; 国内、汽运; 原料库. 稀释剂; 乙酸乙酯100％，液态; 桶装/25kg; 1.2t/a; 国内、汽运; 原料库. 辅料; 清洗用稀释剂; 乙酸乙酯100％，液态; 桶装/25kg; 0.05t/a; 国内、汽运; 原料库. 丙酮100％，液态; 桶装/25kg; 0.05t/a; 国内、汽运; 原料库. 尿垫; 木浆纸; 木浆纸; 卷装; 950t/a; 国内、汽运; 原料库. 无纺布; 布; 捆装; 900t/a; 国内、汽运; 原料库. 吸水树脂; SAP树脂; 散装; 500t/a; 国内、汽运; 原料库. PE膜; PE; 散装; 750t/a; 国内、汽运; 原料库. 卫生纸; 卫生纸; 卷装; 800t/a; 国内、汽运; 原料库. 热熔压敏胶; 树脂、矿物油、抗氧剂等（C6-C16固态化合物）; 散装; 150t/a; 国内、汽运; 原料库. 湿巾; 纯水; 纯水，外购; 桶装/50kg; 5t/a; 国内、汽运; 原料库. 无纺布; 布; 捆装; 50t/a; 国内、汽运; 原料库. |
| 建设内容 | 2.5主要燃料 本项目不涉及燃料使用。 2.6水量平衡 本项目用水主要为员工生活用水及湿巾浸渍用水。 湿巾浸渍用水：湿巾浸渍使用纯水，企业直接外购纯水进行浸渍，不进行制备，用量为5t/a。 员工生活用水：本项目共计员工120人，根据《建筑给水排水设计标准》 （GB 50015-2019），生活用水量按50L/（人·d），企业员工生活用水按300天计，则用水量为120×50×10-3×300=1800t/a。排水量按用水量的80%计，则排放量为1440t/a。 本项目水量平衡见图2-1。 损耗：360 生活用水 化粪池 1440 1800 接管至光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂 1440 纯水5 湿巾浸渍 进入产品 5 图2-1本项目水量平衡图单位：t/a 2.8地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：项目建设地位于江阴高新技术产业开发区城东街道东盛路南、红心路东。 厂区平面布置：本项目江阴市城东街道东盛路南、红心路东新建厂房进行建设，不涉及东盛路52号厂区；红心路厂区设置车间1、车间2两幢建筑，车间1为生产车间及原料仓库，车间2为库房及辅房，生产车间1层为无纺布生产车间、2层为医疗耗材生产车间、3层为包装装箱区域及成品库、4层为无纺布复膜制品生产车间，厂区平面布局见附图1。 厂界周围500米土地利用现状：本项目位于江阴市城东街道东盛路南、红心路东，东侧60米为寿山，南侧隔红星路为江阴翔跃机电有限公司，西侧隔红星路为汇金机械有限公司，北侧为江阴天田真空设备制造有限公司（待建）。红心路厂区厂界周围500米土地利用现状见附图2。 |

| 建设内容 | 附图中建设项目位置图、污水管网图、项目建设地卫星图、江阴高新技术产业开发区用地规划图、无锡市环境管控单元图、声功能区划图、工业园区示建设意图、高新区规划用地与永久基本农田位置关系图、高新区规划用地与城镇开内发边界位置关系、项目所处管控单元示意图见“江阴凯博通信科技有限公司同容回心轴射频电缆及天线扩能项目”环境影响评价报告附图 2.9劳动定员与工作制度 工作制度：本项目实施前后全厂均实行“三班”24小时工作制度，年有效工作日为300天。 劳动定员：红心路厂区新增劳动定员120人，东盛路厂区人员不变。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.10施工期工艺流程简述 施工期工艺流程和产排污环节见“江阴凯博通信科技有限公司同轴射频电缆及天线扩能项目”环境影响评价报告P40。 |

| 工艺流程和产排污环节 | 2.10运行期生产工艺 本项目主要从事热轧无纺布、针刺无纺布、各类医疗耗材（医用防护擦拭套、防护服、口罩、医用化纤棉被、医用床单）及无纺布复膜制品的生产，具体生产工艺如下： 热轧无纺布 涤纶短纤 开松混棉 第一道梳理 废花（尘） 第二道梳理 噪声 铺网 边角料 挥发性有机物 定型 电加热 200℃ 成品 图2-2热轧无纺布生产工艺流程及产污环节图 2、针刺无纺布 涤纶短纤 开松 废花（尘） 梳理 铺网 边角料 噪声 针刺 烫平 挥发性有机物 100℃ 电加热 成品 图2-3针刺无纺布生产工艺流程及产污环节图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 3、医用防护擦拭套 无纺布 分切 缝合 裁剪 成品 废边角料 废边角料 噪声 图2-4医用防护擦拭套生产工艺流程及产污环节图 4、防护服 无纺布 裁切 一次检验 缝制 封口 噪声 二次检验 包装 成品 不合格品 废边角料 回用返 工 不合格品 无纺布胶条 挥发性有机物 噪声 噪声 图2-5防护服生产工艺流程及产污环节图 |
| 工艺流程和产排污环节 | 口罩 无纺布、鼻夹 打板 一次检验 点带 二次检验 噪声 打包 灭菌（外协） 包装 回用返 工 不合格品 成品 不合格品 挥发性有机物 耳带 电加热130℃ 包装材料 包装材料 图2-6口罩生产工艺流程及产污环节图 6、医用化纤棉被 涤纶短纤 梳理 铺网 压实缝合 成品 废花（尘） 无纺布 分切 废边角料 噪声 图2-7医用化纤棉被生产工艺流程及产污环节图 |
| 工艺流程和产排污环节 | 7、医用床单 无纺布 分切 自动折叠 成品 废边角料 噪声 噪声 图2-8医用床单生产工艺流程及产污环节图 |
| 工艺流程和产排污环节 | - 8.1、复合类产品 无溶剂型胶水 称量熔胶 电加热90-110℃ 全封闭 聚乙烯薄膜（PE）/聚酯薄膜（PET）、无纺布 放卷 上胶 复合（常温） 收卷 熟化 分切 包装 成品 废包装材料 废边角料 有机废气 噪声 噪声 噪声 包装材料 电加热70℃ 有机废气 图2-9复合类无纺布复膜制品生产工艺流程及产污环节图 |
| 工艺流程和产排污环节 | 8.2、预浸类产品 聚酯薄膜（PET） 放卷 上胶 热烘 复合卷曲 熟化 基材 放卷 有机废气 有机废气 电加热70~95℃ 有机废气 无纺布 涂布 烘干 电加热70~95℃ 有机废气 有机废气 收卷分切 包装入库 电加热70℃ 废边角料 环氧树脂 溶剂型胶水 噪声 图2-10预浸类无纺布复膜制品生产工艺流程及产污环节图 |
| 工艺流程和产排污环节 | 9、尿垫生产工艺 木浆纸 破碎 粉尘 复合 光压 压网格纹 棉芯短切 产品短切 折叠 检验 包装入库 挥发性有机物 边角料 无纺布、热熔压敏胶 吸水树脂、卫生纸、热熔压敏胶 PE膜 噪声 图2-11尿垫生产工艺流程及产污环节图 湿巾生产工艺 无纺布 整理 浸渍 裁切 折叠 检验 外购纯水 打包 成品 废边角料 不合格品 噪声 图2-12湿巾生产工艺流程及产污环节图 11、其他产污环节分析 建设项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为设备运行产生的噪声；复合设备清洁产生的废气；员工生活活动产生的生活污水；擦拭产生的废抹布、设备维护产生的废机油、废涂料、废胶水、原料使用产生的废包装桶、废气处理产生的废活性炭、员工生活活动产生的生活垃圾；风机运行产生的噪声、各类泵运行产生的噪声。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 区域环境质量现状见“江阴凯博通信科技有限公司同轴射频电缆及天线扩能项目”环境影响评价报告P87。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境保护目标 本项目列出项目厂界外500米范围内环境空气保护目标。 表3-3 本项目环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 南苑五期; 247283; 3534672; 居民区; 730户/2190人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; 北; 305. 江阴博丞澄东护理院; 251399; 3532086; 护理院; 200人; 东南; 482. 定山风景名胜区-寿山; 247253; 3534623; 自然与人文景观保护; -; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一类区; 东; 60. 3.2.2声环境保护目标 建设项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.2.3地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境保护目标 本项目不新增用地，不涉及生态保护目标，故不作生态环境的现状分析，不涉及生态环境保护目标。 |

| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1运营期废气排放标准 本项目无纺布定型、烫平工序产生的有机废气有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准非甲烷总烃限值；预浸型无纺布复膜制品上胶、涂布工序属于DB32/4439-2022中规定的工业涂装工艺，同时根据DB32/4439-2022附录A，该产品生产过程产生的乙酸乙酯、甲乙酮计入TVOC考虑，因此该工序有机废气有组织排放执行江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准TVOC及非甲烷总烃标准；项目有机废气均从DA001排气筒排放，故有机废气有组织（DA001）排放从严执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准非甲烷总烃及TVOC标准限值。 表3-4 DA001排放浓度限值 因子; 排气筒; 标准; 从严执行. DB32/4041-2021; DB32/4439-2022; DB32/4439-2022. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃; DA001; 60; 3.0; 50; 2.0; 50; 2.0. TVOC; /; /; 80; 3.2; 80; 3.2. 颗粒物有组织（DA002）排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。 表3-5 DA002排放浓度限值 排气筒; 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. =. DA002; 颗粒物; 20; 1. 厂界颗粒物、有机废气排放《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准执行。 表3-6 建设项目大气污染物厂界排放浓度限值 /; 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 厂界; 非甲烷总烃; 边界外浓度最高点; 0.5. 颗粒物; 4. 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。 表3-7 厂区内无组织排放限值 污染物项目; 监控点限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3.2施工期废气排放标准 本项目施工期颗粒物按江苏省《施工场地扬尘排放标准》DB32/4437-2022中表1标准执行。 表3-8 施工场地扬尘浓度限值 监测项目; 浓度限值/（μg/m3）. TSP; 500. PM10; 80. 3.3.3废水污染物排放标准 生活污水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水 道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级接管标准，处理出水执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，同时执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，尾水达标后排入白屈港。 表3-9废污水排放标准限值表 排放口名; 执行标准; 取值表号 及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 废水接管口; 《污水综合排放标准》GB8978-1996（接管标准）; 表4三级标准; COD; mg/L; 500. pH; 6~9. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015; 表1中B等级标准; 氨氮; 45. TP; 8. TN; 70. 污水厂 排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表1 一级A标准; pH; 无量纲; 6～9. SS; mg/L; 10. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）; 表2标准; COD; mg/L; 50. 氨氮; 4（6）. TP; 0.5. TN; 12（15）. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12摄氏度时的控制指标。 3.3.4噪声排放标准 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 表3-10 厂界噪声排放标准单位：LeqdB(A) 排放时段; 昼间(6:00－22:00); 夜间(22:00－6:00). 营运期; 65; 55. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3.5固废贮存标准： 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 废水：总量控制因子为COD、NH3-H、TP、TN，特征因子为SS。 废气：总量控制因子挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）、颗粒物。 固废：各类固体废物。建设项目污染物排放总量指标见表3-11~3-13。 表3-11红心路厂区建设项目污染物排放总量指标单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 外排量; 建议申请量. 废水; 废水量; 1440; 0; 1440; 1440; 1400. COD; 0.720; 0.072; 0.6480; 0.072; 0.072. SS; 0.576; 0.072; 0.5040; 0.0144; 0.0144. 氨氮; 0.065; 0; 0.0648; 0.0058; 0.0058. 总磷; 0.012; 0; 0.0120; 0.0007; 0.0007. 总氮; 0.101; 0; 0.1010; 0.0173; 0.0173. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 4.6917; 4.2225; /; 0.4692; +0.4692. 颗粒物; 1.539; 1.462; /; 0.0770; +0.0770. 无组织; 非甲烷总烃; 0.5213; 0; /; 0.5213; +0.5213. 颗粒物; 0.267; 0.0864; /; 0.1806; +0.1806. 合计; 非甲烷总烃; 5.213; 4.2225; 0.9905; +0.9905. 颗粒物; 1.806; 1.5484; /; 0.2576; +0.2576. 固废; 167.17; 167.17; /; 0; 0. |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 表3-12 东盛路厂区建设项目污染物排放总量指标单位：t/a 类别; 污染物名称; 现有项目; 本项目; “以新带老”削减量; 扩建后全厂排放量; 排放增减量. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.3163; 0.5072; 0; 0; 0; /; 0.5072; /. 颗粒物; 0; 0; 0; 0; 0; /; 0; /. 无组织; 非甲烷总烃; 0.2100; 0.5635; 0; 0; 0; /; 0.5635; /. 颗粒物; 0.0096; 0.0096; 0; 0; 0; /; 0.0096; /. 合计; 非甲烷总烃; 0.5263; 1.0707; 0; 0; 0; /; 1.0707; /. 颗粒物; 0.0096; 0.0096; 0; 0; 0; /; 0.0096; /. 废 水; 废水量; 8658.7; 8658.7; 0; 0; 0; /; 8658.7; /. COD; 0.4329; 0.4329; 0; 0; 0; /; 0.4329; /. SS; 0.0865; 0.0865; 0; 0; 0; /; 0.0865; /. 氨氮; 0.0221; 0.0221; 0; 0; 0; /; 0.0221; /. TP; 0.0028; 0.0028; 0; 0; 0; /; 0.0028; /. TN; 0.0662; 0.0662; 0; 0; 0; /; 0.0662; /. 石油类; 0.0026; 0.0026; 0; 0; 0; /; 0.0026; /. 固体废物; 0; 0; /; /; 0; 0; 0; 0. |
|  | 表3-13全厂污染物排放总量指标单位：t/a 类别; 污染物名称; 现有项目; 本项目; “以新带老”削减量; 扩建后全厂排放量; 排放增减量. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.3163; 0.5072; 4.6917; 4.2225; 0.4692; /; 0.9764; +0.4692. 颗粒物; 0; 0; 1.539; 1.462; 0.0770; /; 0.077; +0.0770. 无组织; 非甲烷总烃; 0.2100; 0.5635; 0.5213; 0; 0.5213; /; 1.0848; +0.5213. 颗粒物; 0.0096; 0.0096; 0.267; 0.0864; 0.1806; /; 0.1902; +0.1806. 合计; 非甲烷总烃; 0.5263; 1.0707; 5.213; 4.2225; 0.9905; /; 2.0612; +0.9905. 颗粒物; 0.0096; 0.0096; 1.806; 1.5484; 0.2576; /; 0.2672; +0.2576. 废 水; 东盛路 厂区; 废水量; 8658.7; 8658.7; /; /; /; /; 8658.7; /. COD; 0.4329; 0.4329; /; /; /; /; 0.4329; /. SS; 0.0865; 0.0865; /; /; /; /; 0.0865; /. 氨氮; 0.0221; 0.0221; /; /; /; /; 0.0221; /. TP; 0.0028; 0.0028; /; /; /; /; 0.0028; /. TN; 0.0662; 0.0662; /; /; /; /; 0.0662; /. 石油类; 0.0026; 0.0026; /; /; /; /; 0.0026; /. 红心路 厂区; 废水量; /; /; 1440; 0; 1440/1440; /; 1440/1440; +1400. COD; /; /; 0.720; 0.072; 0.6480/0.072; /; 0.6480/0.072; +0.072. SS; /; /; 0.576; 0.072; 0.5040/0.0144; /; 0.5040/0.0144; +0.0144. 氨氮; /; /; 0.065; 0; 0.0648/0.0058; /; 0.0648/0.0058; +0.0058. TP; /; /; 0.012; 0; 0.0120/0.0007; /; 0.0120/0.0007; +0.0007. TN; /; /; 0.101; 0; 0.1010/0.0173; /; 0.1010/0.0173; +0.0173. 合计; 废水量; 8658.7; 8658.7; 1440; 0; 1440/1440; /; 10098.7; +1400. COD; 0.4329; 0.4329; 0.720; 0.072; 0.6480/0.072; /; 0.5049; +0.072. SS; 0.0865; 0.0865; 0.576; 0.072; 0.5040/0.0144; /; 0.1009; +0.0144. 氨氮; 0.0221; 0.0221; 0.065; 0; 0.0648/0.0058; /; 0.0279; +0.0058. TP; 0.0028; 0.0028; 0.012; 0; 0.0120/0.0007; /; 0.0035; +0.0007. TN; 0.0662; 0.0662; 0.101; 0; 0.1010/0.0173; /; 0.0835; +0.0173. 石油类; 0.0026; 0.0026; /; /; /; /; 0.0026; /. 固体废物; 0; 0; /; /; 0; 0; 0; 0. *注：A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B” 指污水处理厂外排量。 由上表可见，本项目新增生活污水接管量为1440t/a，其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN的排放总量分别为0.072t/a、0.0144t/a、0.0058t/a、0.0007t/a、0.0173t/a，废水总量在高新区内进行平衡调拨，特征因子SS排放总量为0.0144t/a，作为环保部门考核指标。 本项目废气非甲烷总烃、颗粒物排放总量分别新增为0.9905t/a、0.2576t/a。废气排放总量在高新区内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 |  | 4.1施工期环境保护措施 施工期环境保护措施见“江阴凯博通信科技有限公司同轴射频电缆及天线扩能项目”环境影响评价报告P100。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 |  | ### 4.2运营期环境影响和保护措施 本项目属于异地扩建项目，本次扩建原有厂区生产规模、工艺、环境保护措施等均不发生变化，本报告仅针对本次新增厂区进行叙述。 4.2.1废气 4.2.1.1废气源强分析 本项目废气主要为热轧无纺布、针刺无纺布生产过程中产生的挥发性有机物、废花（尘）；防护服、口罩生产过程中产生的挥发性有机物；医用化纤棉被生产过程产生的废花（尘）；无纺布复膜制品生产过程中产生的挥发性有机物、复合设备清洁废气；尿垫生产过程中产生的挥发性有机物及颗粒物，其中挥发性有机物均以非甲烷总烃为表征。 （1）挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征） ①热轧无纺布生产产生废气 本项目热轧无纺布在定型工序温度为200℃，该过程中由于温度的升高，分子间发生断链、分解、降解过程中产生游离单体废气，以非甲烷总烃计，本报告综合考虑现有项目产排情况及最不利情况，按《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）0.35kg/t原料统计产污。本项目热轧无纺布生产原料年消耗量为外购涤纶6000t，则非甲烷总烃产生量为2.1t/a。同时考虑到无纺布定型工序会产生油类物质，企业在二级活性炭装置前道加装了静电除油装置，对油类进行处理。 废气经集气罩（收集率90%）收集后由“静电除油+二级活性炭吸附”装置处理（去除率90%），尾气通过1根26米高排气筒（DA001）排放，则非甲烷总烃有组织排放量为0.189t/a，未捕集的废气无组织排放，排放量为0.21t/a。 ②针刺无纺布生产产生废气 本项目针刺无纺布生产使用原辅材料主要为涤纶短纤，在350-380℃开始分解出丙烯、丙烷等单体，针刺无纺布烫平工序温度为100℃，该温度下原料不会发生分解，现有项目中未对该工序废气进行定量分析，本报告考虑到外购物料中可能存在游离单体仅会 |  |
| 运营期环境影响和保护措施 | ⑥尿垫生产 本项目纸尿裤在无纺布和复合芯体的黏贴及弹性腰围的黏贴过程中及护理垫复合过程中会使用热熔压敏胶，加热温度约为100℃，加热时间为1小时。 项目使用的热溶胶主要为树脂、矿物油、抗氧剂等C6-C16物质混合后的化合物，呈微黄色固体，类比《佑盾（福建）护理用品有限公司年产成人纸尿裤1亿片、成人拉拉裤1亿片、医用护理垫1.5亿片项目》（泉州市南安生态环境局于2025年4月受理）可知，在100℃条件下加热 1h 未检出挥发性有机化合物，因此本项目热熔压敏胶点胶及复合工序废气产生量极少，本报告不做定量分析，废气经车间通风等措施处理后可达标排放。 （2）颗粒物 ①无纺布及医用化纤棉被生产 由于《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范化学纤维制造业》（HJ1102-2020）及《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中无相关产污系数，故本项目根据类比法计算颗粒物源强。 本项目生产工艺和污染物处理收集方式和企业现有项目一致，因此颗粒物产生量参照现有项目，按每吨原料起尘量8g计。 - 本项目热轧无纺布、针刺无纺布、医用化纤棉被使用原料合计约12000t/a，则颗粒物产生量为0.096t/a。 建设单位根据其产生特点，配套专用除尘装置，废花（尘）经风机通过生产线管道引入除尘（除尘率90%）装置处理后，车间内呈无组织排放，排放量分别为0.0096t/a。 ②尿垫生产 木浆纸粉碎过程产生一定量的粉碎粉尘。木浆纸由自动生产线直接送入生产线上粉碎设备内，粉碎过程密闭进行，仅在打开盖子添加高吸水树脂过程有少量粉尘飘出，其余在粉碎设备内产生的质量不合格的絮状物由风机吸收至袋式除尘器。根据工艺、原辅材料及产品的一致性，类比《杭州嘉杰实业有限公司年产10000万片纸尿裤技改项目》，粉碎粉尘产生量约为木浆用量的0.18%，根据企业提供资料，本项目尿垫生产线木浆纸使用量约为950t/a，粉碎粉尘产生量约为1.71t/a，企业配备袋式除尘器对粉尘进行处理，粉碎粉尘经密闭管道收集后经袋式除尘器处理后尾气通过DA002排气筒排放。废气收集效率以90%计，处理效率以95%计，废气排放量为0.248t/a。 |  |  |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-5 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序或生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间h; 排放标准. 核算方法; 废气产生量m3/h; 产生 浓度mg/m3; 产生 速率kg/h; 产生量 t/a; 工艺; 效率%; 是否为可行技术; 废气排放量m3/h; 排放 浓度mg/m3; 排放 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 生产车间; DA001; 有组织; 非甲烷 总烃; 产污系数法; 30000; 21.72; 0.65; 4.6917; 静电除油+二级活性炭吸附; 90; 是; 30000; 2.172; 0.065; 0.4692; 7200; 50; 2.0. 未捕集; 非甲烷 总烃; /; /; 0.07; 0.5213; /; /; /; /; /; 0.07; 0.5213; 4; /. DA002; 有组织; 颗粒物; 8000; 26.72; 0.214; 1.539; 袋式除尘; 95; 是; 8000; 1.336; 0.011; 0.0770; 20; 1.0. 未捕集; 颗粒物; /; /; 0.024; 0.171; /; /; /; /; /; 0.024; 0.171; /; 0.5. 无纺布生产; 无组织; 颗粒物; /; /; 0.013; 0.096; 密闭管道+除尘器、处理90%; /; 是; /; /; 0.0013; 0.0096; /; 0.5. 注：无纺布复膜制品生产线24小时运行，DA001排气筒涉及无纺布复膜制品生产，因此排气筒运行时间均以7200小时计。 由上表可知，本项目生产过程DA001排气筒非甲烷总烃、TVOC有组织可达《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准，DA002排气筒颗粒物有组织废气可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，非甲烷总烃、颗粒物无组织排放可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2废水 4.2.2.1废水产排情况 本项目废水主要为生活污水（1440t/a），经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，处理出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，尾水排入白屈港，其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN的排放总量分别为0.072t/a、0.0144t/a、0.0058t/a、0.0007t/a、0.0173t/a。 废水接管可行性分析及影响分析见“江阴凯博通信科技有限公司同轴射频电缆及天线扩能项目”环境影响评价报告P128。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声产生源强及治理措施 本项目建设位于新厂区，噪声源主要为各类新增设备、风机等，噪声源强≤90dB(A)。各设备噪声源强和防噪措施具体见下表。 表4-16 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机（3台套）; -; 4; 43; 26; 90; 设备优先选用低噪声设备，风机合理布局，安装减振垫片/底座，必要时安装消音器，通过距离衰减; 08:00- 16:00. 注：本项目以生产车间西南角为坐标原点（0,0,0），向东为X轴正方向，向北为Y轴正方向，向上为Z轴正方向。 表4-17工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑名称; 声源名称; 型号; 声源源强/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离室内边界的距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑屋外噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离. 1; 一楼; 针刺无纺布流水线; -; 88; 合理布局、置于室内，厂房隔声，距离衰减，空压机单独隔间设置，部分设备设置减震垫等; 120; 20; 1; 东; 55; 53.2; 24小时 运行; 25; 31.2; 1. 南; 20; 62.0; 25; 40.0; 1. 西; 120; 46.4; 25; 24.4; 1. 北; 70; 51.1; 25; 29.1; 1. 2; 一楼; 热轧无纺布流水线; -; 88; 115; 50; 1; 东; 60; 52.4; 24小时 运行; 25; 30.4; 1. 南; 50; 54.0; 25; 32.0; 1. 西; 115; 46.8; 25; 24.8; 1. 北; 40; 56.0; 25; 34.0; 1. 3; 二楼; 缝纫机; -; 82; 96; 40; 6; 东; 79; 44.0; 24小时 运行; 25; 22.0; 1. 南; 40; 50.0; 25; 28.0; 1. 西; 96; 42.4; 25; 20.4; 1. 北; 50; 48.0; 25; 26.0; 1. 4; 四楼; 无纺布制品复膜产品生产线; -; 80; 108; 40; 20; 东; 67; 43.5; 24小时 运行; 25; 21.5; 1. 南; 40; 48.0; 25; 26.0; 1. 西; 108; 39.3; 25; 17.3; 1. 北; 50; 46.0; 25; 24.0; 1. 5; 二楼; 医用尿垫 生产线; -; 85; 60; 55; 6; 东; 115; 43.8; 24小时 运行; 25; 21.8; 1. 南; 55; 50.2; 25; 28.2; 1. 西; 60; 49.4; 25; 27.4; 1. 北; 35; 54.1; 25; 32.1; 1. 6; 二楼; 被子机; -; 70; 55; 30; 6; 东; 120; 28.4; 24小时 运行; 25; 6.4; 1. 南; 30; 40.5; 25; 18.5; 1. 西; 55; 35.2; 25; 13.2; 1. 北; 60; 34.4; 25; 12.4; 1. 7; 二楼; 分切复检机; -; 75; 70; 20; 6; 东; 105; 34.6; 24小时 运行; 25; 12.6; 1. 南; 20; 49.0; 25; 27.0; 1. 西; 70; 38.1; 25; 16.1; 1. 北; 70; 38.1; 25; 16.1; 1. 8; 一楼; 空压机; -; 90; 40; 60; 1; 东; 135; 47.4; 24小时 运行; 25; 25.4; 1. 南; 60; 54.4; 25; 32.4; 1. 西; 40; 58.0; 25; 36.0; 1. 北; 30; 60.5; 25; 38.5; 1. 9; 二楼; 口罩机; -; 80; 115; 32; 6; 东; 60; 44.4; 24小时 运行; 25; 22.4; 1. 南; 32; 49.9; 25; 27.9; 1. 西; 115; 38.8; 25; 16.8; 1. 北; 58; 44.7; 25; 22.7; 1. 10; 二楼; 手套机; -; 70; 125; 22; 6; 东; 50; 36.0; 24小时 运行; 25; 14.0; 1. 南; 22; 43.2; 25; 21.2; 1. 西; 125; 28.1; 25; 6.1; 1. 北; 68; 33.3; 25; 11.3; 1. 11; 二楼; 围兜机; -; 82; 145; 65; 6; 东; 30; 52.5; 24小时 运行; 25; 30.5; 1. 南; 65; 45.7; 25; 23.7; 1. 西; 145; 38.8; 25; 16.8; 1. 北; 25; 54.0; 25; 32.0; 1. 12; 二楼; 自动折叠机; -; 82; 65; 45; 6; 东; 110; 41.2; 24小时 运行; 25; 19.2; 1. 南; 45; 48.9; 25; 21.9; 1. 西; 65; 45.7; 25; 18.7; 1. 北; 45; 48.9; 25; 21.9; 1. 13; 二楼; 超声波缝纫机; -; 82; 40; 55; 6; 东; 135; 39.4; 24小时 运行; 25; 17.4; 1. 南; 55; 47.2; 25; 25.2; 1. 西; 40; 50.0; 25; 28.0; 1. 北; 35; 51.1; 25; 29.1; 1. 注：本项目以生产车间西南角为坐标原点（0,0,0），向东为X轴正方向，向北为Y轴正方向，向上为Z轴正方向。 4.2.3.2噪声预测 根据本项目各噪声设施噪声产生特点，参照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录A.3.1.1中无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp(r)=Lp(r0)−20lg(rr0) 上式为理想状态下的噪声衰减公式，本报告考虑实际衰减量较小，按照不利状态，选取单个点声源预测公式如下： L2=L1−15lgr2r1－L（r2>r1） |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.4固废 4.2.4.1固废产生量核算 表4-22 本项目固体废物产生情况一览表 固体废物名称; 废物类别; 废物代码; 主要成分; 有害成分; 物理性状; 危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 废边角料; SW17; 900-007-S17; 无纺布; -; 固; -; 20; 一般固废堆场; 外售综合利用; 20. 二次检验不合格品; SW17; 900-007-S17; 无纺布; -; 固; -; 25; 25. 收集滤尘; SW59; 900-099-S59; -; -; 固; -; 1.55; 1.55. 废包装袋; SW59; 900-099-S59; -; -; 固; -; 50; 50. 废机油; HW08; 900-214-08; 矿物油; 矿物油; 液; T，I; 1; 危废仓库; 送有资质单位处置; 1. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 活性炭; 活性炭; 固; T; 46.5; 46.5. 废包装桶; HW49; 900-041-49; 包装桶; 有机物; 固; T，I; 5; 5. 废涂料; HW12; 900-299-12; /; 有机物; 液; T，I; 0.005; 0.005. 废胶水; HW13; 900-014-13; /; 有机物; 液; T; 0.01; 0.01. 废抹布; HW49; 900-041-49; /; 有机物; 固; T; 0.01; 0.01. 废油桶; HW08; 900-249-08; /; 矿物油; 固; T，I; 0.01; 0.01. 生活垃圾; SW64; 900-099-S64; 生活垃圾; /; 固态; -; 18; 贮存在生活垃圾桶; 环卫清运; 18. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.5地下水、土壤 本项目对地下水、土壤的污染途径见表4-26。 表4-26建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染因子. 危废仓库、事故应急池; 防渗层腐蚀或破损; 垂直入渗; pH、COD、TVOC、非甲烷总烃. 厂内雨污管道; 管道腐蚀或破损; 地面漫流、垂直入渗; pH、COD、SS、TN、TP. 分区防控措施： 根据地下水、土壤污染源情况，本次分区防控均具体要求见下表4-27。 表4-27本项目污染区划分及防渗要求 厂区 区域; 防渗分区; 污染控制难易程度; 天然包气带防污性能; 污染物类型; 防渗技术要求; 厂内防渗情况. 危废仓库、事故应急池; 重点防渗区; 难; 中; pH、COD、VOC、重金属等; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s； 或参照GB18598执行; 建设过程中同步进行相关防渗措施建设. 生产车间、一般固废堆场、原料仓库; 一般防渗区; 易; 中; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； 或参照GB16889执行; 生产车间、一般固废堆场需建设相关防渗措施. 办公区; 简单防渗区; 易; 中; 其他类型; 一般地面硬化; 道路、办公楼等均已铺设普通混凝土地坪. 综上所述，在采取上述防渗处理措施后，正常工况下项目对土壤基本不会造成明显影响。 本项目应按照设计要求进行防渗处理，对可能造成污染的装置、设施加大检修、维护力度，尽可能杜绝事故发生。在采取了上述土壤环境污染防控措施后，本项目土壤和地下水环境影响是可以接受的。 4.2.7生态 本项目不属于产业园区外新增用地项目，且用地范围内无生态环境保护目标，因此无需相应生态保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.8环境风险 4.2.8.1评价依据 通过对项目生产过程中原辅材料、产品进行分析，项目涉及的危险物质为废机油、废活性炭、废包装桶、废涂料、废胶水及乙酸乙酯等。本项目所涉及的易燃、易爆、有毒等危险物质最大贮存量及临界值见表4-28。 表4-28 建设项目风险物质临界量 序号; 危险物质名称; 临界量Qn/t; 最大存在总量qn/t; 该种危险物质Q值. 最大暂存量; 最大在线量; 合计. 1; 废机油; 50; 0.25; /; /; 0.005. 2; 废活性炭; 50; 7.75; /; /; 0.155. 3; 废包装桶; 50; 1.25; /; /; 0.025. 4; 废涂料; 50; 0.0025; /; /; 0.00005. 5; 废胶水; 50; 0.0025; /; /; 0.00005. 4.2.8.2环境分析识别 生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施以及环境保护设施等。 表4-29本项目生产设施危险性识别表 序号; 危险 单元; 风险源; 主要风险 物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 废气处理装置; 非甲烷总烃、颗粒物、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、二氧化硫乙酸蒸汽、乙醛等; 火灾、爆炸、泄漏; 大气环境、地表水环境、地下水环境; 周围敏感点. 火灾、爆炸、泄漏; 大气环境、地表水环境、地下水环境. 2; 原料仓库; 非甲烷总烃、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、乙酸蒸汽、乙醛、氰化物、甲醛、氯化氢等; 火灾、爆炸、泄漏; 大气环境、地表水环境、地下水环境. 3; 危废仓库; 非甲烷总烃、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、乙酸蒸汽、乙醛等; 火灾、爆炸、泄漏; 大气环境、地表水环境、地下水环境. 4.2.9电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/有机废气处理 | 非甲烷总烃 | 静电除油+二级活性炭吸附装置+26m排气筒DA001 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准 |
|  | DA002/颗粒物处理 | 颗粒物 | 袋式除尘器+26米高排气筒DA002 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 |
|  | 厂区内 | NMHC | / | 《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021表2标准 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
| 废水 | DW01 生活污水/生活污水排放口 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 生活污水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理 | COD、SS执行GB8978-1996表4中三级标准，即COD≤500mg/L、SS≤400mg/L；其中氨氮、总氮、总磷执行GB/T31962-2015表1中A级标准，即氨氮≤45mg/L、TP≤8mg/L、TN≤70mg/L |
| 声环境 | 针刺无纺布流水线 | 88 | 选用低噪音设备、合理布局、置于室内，车间、厂房隔声，公辅工程设备位于室内,部分设备装配减震垫，吸声材料 | GB12348-2008表1中3类 |
|  | 热轧无纺布流水线 | 88 |  |  |
|  | 缝纫机 | 82 |  |  |
|  | 无纺布制品复膜产品生产线 | 80 |  |  |
|  | 医用尿垫生产线 | 85 |  |  |
|  | 被子机 | 70 |  |  |
|  | 分切复检机 | 75 |  |  |
|  | 空压机 | 90 |  |  |
|  | 口罩机 | 80 |  |  |
|  | 风机 | 90 |  |  |
|  | 手套机 | 70 |  |  |
|  | 围兜机 | 82 |  |  |
|  | 自动折叠机 | 82 |  |  |
|  | 超声波缝纫机 | 82 |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废外售综合利用；危险废物委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定要求以及省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）要求进行危险废物的贮存。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 土壤：①地坪防渗处理措施。②各类地下管道防渗处理措施。③地上管道、阀门防渗措施。④化粪池及收集措施、固废堆场防渗措施。 地下水：①加强人员培训。②各种化学危险品不能混装。③运输时需要加盖雨布，以防行车交会时有烟头飞落。④行车途中需勤检查。⑤注意卸货时外包装破损。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。（2）落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患，排除废气处理设施故障隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。（3）要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。（4）企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。（5）企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。（6）做好总图布置和建筑物安全防范措施。（7）准备各项应急救援物资。（8）仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 本项目厂区新建雨水排放口，厂区雨水排口前端设置明渠（排放井）和初期雨水收集池，便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀，初期雨水需接管处理。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目涉及行业类别有“十二、纺织业17”-“产业用纺织制成品制造178”-“其他”、“二十二、医药制造业27”-“卫生材料及医药用品制造277”-“卫生材料及医药用品制造2770”、“三十三、电气机械和器材制造业”-“电线、电缆、光缆及电工器材制造383”-“其他”，综上，本项目属于“排污许可登记管理”。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环保角度看，本项目的建设是可行的。