- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称:

- 年产3500台套高效节能型真空泵项目

- 建设单位(盖章):        江阴天田真空设备制造有限公司

- 编  制  日  期:               2025年4月

- 中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产3500台套高效节能型真空泵项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-320258-89-03-861112 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈** | 联系方式 | 138****0259 |
| 建设地点 | 江苏省无锡市江阴高新技术产业发开发城东街道红心路19号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经120度21分53.725秒，北纬31度54分23.591秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3441 泵及真空设备制造 C3459其他传动部件制造； C3391 黑色金属铸造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业-泵、阀门、压缩机及类似机械制造344 和轴承、齿轮和传动部件制造345-其他；三十金属制品业-铸造及其他金属制品制造339其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 | 江阴高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批文号 | 澄高行审备[2025]65号 |
| 总投资（万元） | 12000 | 环保投资（万元） | 120 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 16670.75 |
| 专项评价设置情况 |  |  |  |
| 规划情况 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  |  |  |
| 其他符合性分析 |  |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目概况 江阴天田真空设备制造有限公司成立于2003年12月5日，位于江阴市城东街道金童村方家村68号，成立至今从事真空泵和真空成套设备的销售。 公司为进一步发展，拟在江阴高新技术产业发开发城东街道红心路19号，新建厂房32882.22平方米，购置 数控车床、滚齿机、拉床、插齿机、加工中心等设备199台套，从事真空泵、真空成套设备和联轴器的生产，项目建成后，全厂可达年产真空泵3500台、真空成套设备600套和联轴器600吨/年的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十一、通用设备制造业34，69泵、阀门、压缩机及类似机械制造344和轴承、齿轮和传动部件制造345”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外）”、“三十金属制品业33，68铸造及其他金属制品制造339”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外）”项目，应该编制环境影响报告表。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 - 工程内容 本项目新建厂房进行建设，主体工程主要包括新建厂房、新增设备的购置、安装与调试等，公用工程和环保工程等的完善。建设项目新增地块总经济技术指标见表2-1，建设项目主体工程及产品方案见表2-2，建设项目公用及辅助工程见表2-3。 |
| --- | --- |
| 建设内容 | - 表2-1 新增地块总经济技术指标 序号; 名称; 单位; 数值. 1; 用地面积; m2; 16670.75. 2; 建筑面积; 生产车间1#; 车间高8m; m2; 10780.53. 生产车间2#; 车间高8m; m2; 8353.23. 合计; m2; 19133.76. 3; 计容积率建筑面积; m2; 32882.22. 4; 容积率; /; 1.97. 5; 建筑密度; %; 60. - 表2-2 建设项目主体工程及产品方案 序号; 车间名称; 产品名称及规格; 设计生产能力; 年运行时数. 1; 生产车间; 真空泵; 3500台/年（折0.4吨/台）; 4800小时. 2; 真空成套设备; 600套/年（折0.4吨/套）. 3; 联轴器; 600吨/年. 4; 铸造产能; 1800吨/年. 注：真空泵600台用于真空成套设备生产，2900台外售，真空成套设备和联轴器全部外售。 表2-3 建设项目公辅及环保工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料仓库; 1000m2; 室内，位于车间内，新建. 成品仓库; 1000m2; 室内，位于车间内，新建. 公用工程; 给水; 30t/h; 由当地自来水管网提供，新建. 排水; 雨水; 10t/h; 直接排入雨水管网，新建. 污水; 20t/h; 纳入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂处理，新建. 供电; 变压器; 800KVA; 新增变压器. 1000KVA. 环保工程; 废水; 化粪池; 30m3; 简单生化处理，新建. 废气; 布袋除尘; 18000m3/h; 捕集率90%，颗粒物去除率95%，新建. 旋风+布袋+二级活性炭吸附装置; 28000m3/h; 颗粒物去除率98%，有机废气去除率85%，新建. 干式过滤+二级活性炭吸附装置; 20000m3/h; 颗粒物去除率98%，有机废气去除率85%，新建. 噪声; 隔声防治措施; 隔声量≥25dB(A); 厂界达标，新建. 固废; 一般固废堆场; 10m2; 固废暂存，不排放，新建. 危废仓库; 10m2×2. 事故应急池; 120m3; 收集事故废水，新建. 初期雨水池; 50m3; 收集初期雨水，新建. |
| 建设内容 | 3、主要设施规格、数量 4、主要原辅材料 5、工作制度与劳动定员 劳动定员：本项目劳动定员200人。 工作制度：生产实行“两班”16小时工作制，6：00~22：00，年有效工作日为300天。 6、主要燃料 本项目不涉及燃料使用。 7、水量平衡 8、挥发性有机物物料平衡 9、地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 - 建设项目地理位置：项目建设地位于江阴高新技术产业发开发城东街道红心路19号。 - 厂区平面布置：本项目新建厂房，西侧为生产车间1#（金加工车间），东侧为生产车间2#（铸造车间）。厂区平面布置具体见附图1。 厂界周围500米土地利用现状：本项目位于江阴高新技术产业发开发城东街道红心路19号，东侧为寿山，南侧为江阴市宏勇医疗科技发展有限公司，西侧隔红星路为汇金机械有限公司，北侧为江阴市中迪空冷设备有限公司，厂界距离北侧南苑五村230m，距离东侧寿山40m。厂界周围500米土地利用现状见附图2。 附图中建设项目位置图、污水管网图、项目建设地卫星图、江阴高新技术产业开发区用地规划图、无锡市环境管控单元图、声功能区划图、工业园区示意图、高新区规划用地与永久基本农田位置关系图、高新区规划用地与城镇开发边界位置关系见“江阴凯博通信科技有限公司同轴射频电缆及天线扩能项目”环境影响评价报告附图。 |
| 工艺流程和产排污环节 | - 营运期：1、生产工艺流程 图2-2 真空泵生产工艺流程及产污环节图 喷丸1 回火1 粗加工 回火2 金刚砂 金加工 G10颗粒物 装 配 调 试 S1炉渣 S4废金刚砂 S5金属边角料 G15有机废气 外购紧固件、密封件、电气零部件等 真空泵 N3噪声 N4噪声 生铁或不锈钢、自产金属边角料、自产废浇冒口 熔 炼 浇 铸 脱 模 G4颗粒物 敲浇冒口 S2废砂模具 S3废浇冒口 1300~1500℃电加热 G5颗粒物 G6有机废气 G7颗粒物、G8有机废气 打磨1 G9颗粒物 喷丸2 金刚砂 G11颗粒物 S6废金刚砂 N5噪声 S8金属边角料、S9废乳化液 N6噪声 去 屑 涂装1 打磨2 G12颗粒物 S7漆渣 G13颗粒物 G14有机废气 涂装2 打磨3 G18颗粒物 水性涂料 S12漆渣 G19颗粒物 G20有机废气 S10废乳化液 脱 模 剂 树脂砂、呋喃树脂、砂再生砂 混 砂 造 型 G1颗粒物 G2颗粒物 G3有机废气 N1噪声 G17颗粒物 钢板 切 割 S11金属边角料 真空泵连接片 N7噪声 G16有机废气 圆钢 580℃ 电加热 60℃ 电加热 水性涂料 60℃ 电加热 580℃ 电加热 乳化液 循环回用 乳化液 循环回用 N2噪声 （1）真空泵 |
| 工艺流程和产排污环节 | - （2）真空成套设备 装 配 调 试 电机、真空泵等 真空成套设备 弯 管 切 割 焊 接 打磨2 焊条 G21颗粒物 方管、钢管、不锈钢管 S13金属边角料 S14焊渣 N8噪声 不锈钢板、槽钢、角铁、钢板 G23颗粒物 G24颗粒物 打磨1 G22颗粒物 金加工 G25有机废气 S15金属边角料、S16废乳化液 N9噪声 涂 装 G26颗粒物、G27有机废气 S17漆渣 组 装 电控系统等 水性涂料 60℃ 电加热 乳化液 循环回用 图2-3 真空成套设备生产工艺流程及产污环节图 |
| 工艺流程和产排污环节 | （3）联轴器 圆钢、锻件 S18金属边角料 粗加工 N10噪声 焊 接 焊条 G28颗粒物 S19焊渣 G29有机废气 调质 （外协） 乳化液 循环回用 金加工1 S20金属边角料、S21废乳化液 N11噪声 淬火 （外协） 乳化液 循环回用 G30有机废气 金加工2 S22金属边角料、S23废乳化液 N12噪声 装 配 G31颗粒物 G31有机废气 涂 装 水性涂料 60℃ 电加热 S24漆渣 图2-4 联轴器生产工艺流程及产污环节图 联轴器 筛 碎 混 砂 废砂模具 树脂砂、呋喃树脂 S25废砂 回用混砂造型 N13噪声 G34颗粒物 N14噪声 G33颗粒物 （4）砂再生 图2-5 砂再生生产工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： - 江阴天田真空设备制造有限公司成立于2003年12月5日，原位于江阴市云亭街道松文头路19号，“真空设备制造（真空泵、真空成套设备及相关备件）”登记表项目于2003年通过审批，2013年该项目已停产淘汰，2022年1月7日营业执照地址变更至江阴市城东街道金童村方家村68号，现江阴天田真空设备制造有限公司无生产项目。 本项目建设地位于江阴高新技术产业发开发城东街道红心路19号，该地块原栗田水处理新材料（江阴）有限公司（后文简称“栗田”）所得，目前该地块已经过土壤调查，无环境遗留问题，拆除工作不在本项目范围内，目前该地块原有建筑已拆除。 为了摸清该地块内土壤环境环境质量，栗田水处理新材料（江阴）有限公司委托恩拜欧（南京）环保科技有限公司开展本地块土壤污染状况调查工作。土地用途不变，依旧为工业用地，本次调查土壤环境质量按二类用地标准评价。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 区域环境质量现状见“江阴凯博通信科技有限公司同轴射频电缆及天线扩能项目”环境影响评价报告P87。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目列出项目厂界外2500米范围内环境空气保护目标。 表3-1 本项目环境空气保护目标 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 南苑五村; 0; 230; 居民; 700户/2450人; 《环境空气质量标准》（BG3095-2012）二类区; 北; 230. 南苑七村; -51; 412; 700户/2450人; 西北; 415. 南苑六村; 143; 688; 1400户/4900人; 东北; 703. 南苑二村; -56; 776; 1000户/3500人; 西北; 778. 南苑新村; -464; 796; 800户/2800人; 西北; 921. 南苑三村; -528; 622; 500户/1750人; 西北; 816. 东苑新村; 11; 1335; 2700户/9450人; 西南; 1335. 银城长江赋; -165; 1303; 800户/2800人; 西北; 1313. 龙庭花苑; -513; 1272; 750户/2625人; 西北; 1372. 蟠龙湾; -513; 1515; 1400户/4900人; 西北; 1599. 蟠龙山庄; -590; 1976; 700户/2450人; 西北; 2062. 山观新村; -787; 1246; 200户/700人; 西北; 1474. 西苑新村; -1521; 1118; 2000户/7000人; 西北; 1888. 西苑二村; -1644; 1641; 900户/3150人; 西北; 2323. 天安城市花园; -1726; 343; 400户/1400人; 西北; 1760. 乐府兰亭; 0; -606; 750户/2625人; 南; 606. 敔山湾花园; -378; -888; 1400户/4900人; 西南; 965. 东方大院; -2272; -1519; 1500户/5250人; 东南; 2733. 藏品裕院; -1910; -1494; 400户/1400人; 东南; 2425. 绿地敔山天地; -2314; -1925; 1400户/4900人; 东南; 3010. 敔山嶺秀; -1706; -1944; 300户/1050人; 东北; 2586. |
| 环境 保护 目标 | 天敔湾; -1235; -1987; 居民; 700户/2450人; 《环境空气质量标准》（BG3095-2012）二类区; 东北; 2340. 仁恒棠颂; -759; -1850; 700户/2450人; 东北; 2000. 泰禾江阴院子; -353; -1967; 1000户/3500人; 东北; 1998. 珺和府; 363; -517; 2000户/7000人; 东南; 632. 世茂御龙湾; 715; -883; 2000户/7000人; 东南; 1136. 首创禧瑞云境; 1021; -689; 1000户/3500人; 东南; 1232. 周施场; 2200; -1504; 100户/350人; 东南; 2665. 占文村; 2241; 439; 50户/175人; 东南; 2284. 南庄; 2580; -300; 100户/350人; 东南; 2597. 山观实验小学; -180; 2053; 学校; 2000人; 西北; 2061. 山观高级中学; -887; 1603; 2000人; 西北; 1832. 南菁高级中学; -1085; -809; 2000人; 西南; 1353. 苏州外国语学校; 1400; -1387; 1000人; 东南; 1971. 南苑幼儿园; 70; 627; 300人; 东北; 630. 人民医院; -1772; -1107; 医院; 1000人; 西南; 2089. 澄东护理院; 470; -182; 1000人; 东南; 504. 定山风景名胜区-寿山; 40; 0; 自然与人文景观保护; -; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一类区; 东; 40. 2、声环境保护目标 建设项目厂界50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目不新增用地，不涉及生态保护目标，故不作生态环境的现状分析，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气排放标准： 施工期：扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1单位边界大气污染物排放监控浓度限值。 表3-2 施工场地扬尘排放浓度限值 监测项目; 浓度限值（mg/m3）. TSP; 0.5. PM10; 0.08. - 运营期：本项目混砂颗粒物、打磨颗粒物、喷丸颗粒物、砂再生筛碎颗粒物、焊接颗粒物通过DA001排气筒排放，由于江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中颗粒物浓度限值严于《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1中颗粒物浓度和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1中颗粒物浓度，故DA001颗粒物从严执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。 - 造型颗粒物、浇铸颗粒物和挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）、脱模颗粒物和挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）、熔炼颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1中颗粒物标准和江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中非甲烷总烃标准，甲醛执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。 - DA003颗粒物、非甲烷总烃从严执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准。 - 无组织颗粒物、甲醛和非甲烷总烃（VOCs以非甲烷总烃为表征）执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂区内颗粒物无组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1中标准，厂区内非甲烷总烃执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3标准。 - 本项目建设地200m范围内最高建筑高度23m，故本项目DA001和DA002排气筒高度设置26m。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表3-3 废气排放标准限值表 污染源; 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. DA001; 颗粒物; 20; 1; /; DB32/4041-2021表1标准. DA002; 颗粒物; 30; /; /; GB39726-2020表1标准. 甲醛; 5; 0.1; /; DB32/4041-2021表1标准. 非甲烷总烃; 60; 3; /. DA003; 颗粒物; 10; 0.4; /; DB32/4439-2022表1标准. 非甲烷总烃; 50; 2.0; /. 厂界; 颗粒物; /; /; 0.5; DB32/4041-2021表3标准. 非甲烷总烃; /; /; 4. 甲醛; /; /; 0.05. 表3-4 厂区内无组织排放限值 （单位mg/m3） 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; DB32/4439-2022表3标准. 20; 监控点处任意一次浓度值. 颗粒物; 6; 监控点处1h平均浓度值; GB 39726-2020附录A中表A.1标准. - 废水 - 本项目初期雨水和生活污水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，氨氮、TP、TN接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级接管标准，COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，处理出水达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A和DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2城镇污水处理厂标准，尾水最终排入白屈港。 - 表3-5 废污水接管标准限值表 排污口 编号; 排放口名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准; 排水协议规定的浓度限值; 取严排放限值; 单位. 名称; 浓度 限值. DW001; 废水 接管口; pH; 《污水综合排放标准》GB8978-1996; 6~9; /; 6~9; 无量纲. COD; 500; /; 500; mg/L. SS; 400; /; 400. 氨氮; 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015; 45; /; 45. TP; 8; /; 8. TN; 70; /; 70. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表3-6 废水接管标准及排放标准 排放口 名称; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物 指标; 单位; 标准限值. 污水厂 排口; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表2标准、表1一级A标准; pH; mg/L; 6～9. COD; 50. 氨氮; 4（6）*. TP; 0.5. TN; 12（15）*. SS; 10. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准： 施工期：噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1标准。 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位dB(A) 昼间（6：00-22：00）; 夜间（22：00-6：00）; 执行标准. 70; 55; GB12523-2011. 运营期：厂界噪声执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 表3-8 区域噪声标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）; 3类; dB(A); 65; 55. 4、固废贮存标准： 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16号）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总量 控制 指标 | 结合项目排污特征，确定总量控制因子：气：颗粒物、挥发性有机物。建设项目污染物排放总量指标见表3-9。 表3-9 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 外排量; 建议申请量. 废水（A/B*）; 废水量; 2850; 0; 2850; 2850; 2850. COD; 1.425; 0; 1.425; 0.1425; 1.425/0.1425. SS; 0.996; 0; 0.996; 0.0285; 0.996/0.0285. 氨氮; 0.108; 0; 0.108; 0.0096; 0.108/0.0096. 总磷; 0.0192; 0; 0.0192; 0.0012; 0.0192/0.0012. 总氮; 0.168; 0; 0.168; 0.0288; 0.168/0.0288. 废气; 有组织; 颗粒物; 11.8216; 11.3348; -; 0.4868; 0.4868. 挥发性有机物; 1.6569; 1.4084; -; 0.2485; 0.1657. 无组织; 颗粒物; 0.8048; 0; -; 0.8048; 0.8048. 挥发性有机物; 0.2751; 0; -; 0.2751; 0.2751. 合计; 颗粒物; 12.6264; 11.3348; -; 1.2916; 1.2916. 挥发性有机物; 1.932; 1.4084; -; 0.5236; 0.5236. 固废; 141.868; 141.868; -; -; -. *注：A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B” 指污水处理厂外排量。 本项目废水接管量为2850t/a，其主要污染物COD、SS、氨氮、TP、TN的接管量分别为1.425t/a、0.996t/a、0.108t/a、0.0192t/a、0.168t/a，作为该企业考核量，本项目生活污水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，最终水污染物COD、氨氮、TP、TN的排放量分别为0.1425t/a、0.0096t/a、0.0012t/a、0.0288t/a，排放总量指标可在高新区内控源截污平衡；特征因子SS排放总量为0.0285t/a，作为环保部门考核指标。 废气污染物颗粒物和挥发性有机物排放总量分别为1.2916t/a和0.5236t/a，废气污染物在高新区内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制要求。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境保护措见“江阴凯博通信科技有限公司同轴射频电缆及天线扩能项目”环境影响评价报告P100。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目废气主要为混砂环节颗粒物、造型环节颗粒物和有机废气、熔炼环节颗粒物、浇铸环节颗粒物和有机废气、脱模环节颗粒物和有机废气、打磨环节颗粒物、喷丸环节颗粒物、涂装环节颗粒物和有机废气、金加工环节有机废气、去屑环节有机废气、切割环节颗粒物、砂再生筛碎环节颗粒物、焊接环节颗粒物。 （1）废气源强分析 ①混砂环节颗粒物 本项目铸造产量1800t/a，颗粒物产生量为0.2772t/a，废气经1套布袋除尘装置（采用顶吸风集气罩收集，收集率90%，风量5000m3/h，颗粒物去除率95%）处理后通过1根26m高排气筒（DA001）排放，有组织颗粒物排放量0.0125t/a，无组织颗粒物排放量0.0277t/a。 ②造型、浇铸、脱模环节颗粒物和有机废气 本项目铸造产量1800t/a，挥发性有机物（含甲醛）产生量为0.891t/a，呋喃树脂中一般游离甲醛的含量为0.12%，呋喃树脂用量80t/a，甲醛产生量为0.096t/a，废气经1套旋风除尘+布袋除尘+二级活性炭装置（采用顶吸风集气罩收集，收集率90%，风量23000m3/h，颗粒物去除率98%、挥发性有机物去除率85%）处理后通过1根26m高排气筒（DA002）排放，有组织颗粒物、甲醛、挥发性有机物（含甲醛）排放量分别为0.0334t/a、0.013t/a、0.1203t/a，无组织颗粒物、甲醛、挥发性有机物（含甲醛）排放量分别为0.1854t/a、0.0096t/a、0.0891t/a。 ③熔炼环节颗粒物 本项目铸造产量1800t/a，颗粒物产生量为0.8622t/a，废气经1套旋风除尘+ |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 布袋除尘+二级活性炭装置（熔炼炉相对密闭，捕集率按98%计，风量5000m3/h，颗粒物去除率98%）处理后通过1根26m高排气筒（DA002）排放，有组织颗粒物排放量为0.0169t/a，无组织颗粒物排放量为0.0172t/a。 ④砂再生筛碎环节颗粒物 本项目铸造产量1800t/a，颗粒物产生量为3.2256t/a，废气经1套布袋除尘装置（采用顶吸风集气罩收集，收集率90%，风量5000m3/h，颗粒物去除率95%）处理后通过1根25m高排气筒（DA001）排放，有组织颗粒物排放量0.1452t/a，无组织颗粒物排放量0.3226t/a。 ⑤打磨环节颗粒物 打磨颗粒物产生量为0.4599t/a，颗粒物经布袋除尘装置（采用顶吸风集气罩收集，收集率90%，风量3000m3/h，颗粒物去除率95%）处理后通过1根26m高排气筒（DA001）排放，有组织颗粒物排放量0.0207t/a，无组织颗粒物排放量0.046t/a。 ⑥喷丸环节颗粒物 喷丸颗粒物产生量为4.599t/a。喷丸机相对密闭，捕集率按98%计，颗粒物经布袋除尘装置（风量3000m3/h，去除率95%）处理后通过1根26m高排气筒（DA001）排放，有组织颗粒物排放量为0.2254t/a，无组织颗粒物排放量为0.092t/a。 ⑦涂装环节颗粒物和有机废气 涂装环节废气（含油漆间调漆废气）经1套干式过滤+二级活性炭装置（喷漆房密闭设置，收集率95%，风量20000m3/h，颗粒物去除率98%、挥发性有机物去除率85%）处理后通过1根26m高排气筒（DA003）排放，漆雾、VOCs排放量分别0.0192t/a、0.1282t/a；10%未捕集的漆雾和有机废气在车间呈无组织排放，漆雾、VOCs排放量分别0.0506t/a、0.045t/a。 ⑧金加工环节有机废气、去屑环节有机废气 本项目乳化液量25t/a，挥发性有机物产生量为0.141t/a，在生产车间内无组织排放。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ⑨切割环节颗粒物 切割过程中产生少量的颗粒物，颗粒物产生量为0.033t/a，在车间无组织排放。 ⑩焊接环节颗粒物 焊接颗粒物产生量为0.303t/a，颗粒物经布袋除尘装置（采用顶吸风集气罩收集，收集率90%，风量2000m3/h，颗粒物去除率95%）处理后通过26m高排气筒（DA001）排放，有组织颗粒物排放量0.0136t/a，无组织颗粒物排放量0.0303t/a。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - （3）大气污染物产生及排放情况汇总 - 建设项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表见表4-7，废气污染源强核算结果及相关参数一览表见表4-8。 表4-7 建设项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放标准; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率%; 废气排放量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 混砂; 混砂机; DA001; 颗粒物; 产污系数法; 5000; 10.396; 0.052; 0.2495; 布袋除尘装置; 95; 18000; 4.88; 0.088; 0.4173; 20; 1; 4800. 打磨; 磨床; 颗粒物; 产污系数法; 3000; 28.743; 0.086; 0.4139. 喷丸; 喷丸机; 颗粒物; 产污系数法; 3000; 312.99; 0.939; 4.507. 砂再生筛碎; 树脂砂再生及造型生产线; 颗粒物; 产污系数法; 5000; 120.96; 0.605; 2.903. 焊接; 焊机; 颗粒物; 产污系数法; 2000; 11.363; 0.057; 0.2727. 熔炼; 中频炉; DA002; 颗粒物; 产污系数法; 5000; 70.417; 0.352; 0.845; 旋风除尘+布袋除尘+二级活性炭吸附装置; 98; 28000; 0.749; 0.021; 0.0503; 30; /; 2400. 造型、浇铸、脱模; 造型机; 颗粒物; 产污系数法; 23000; 30.228; 0.695; 1.6686; 98. 甲醛; 1.565; 0.036; 0.0864; 85; 0.193; 0.005; 0.013; 5; 0.1. 挥发性有机物; 14.527; 0.334; 0.8019; 85; 1.79; 0.05; 0.1203; 60; 3. 涂装; 喷漆房; DA003; 颗粒物; 产污系数法; 20000; 20.04; 0.4; 0.9619; 干式过滤+二级活性炭吸附装置; 98; 20000; 0.4; 0.008; 0.0192; 10; 0.4. 挥发性有机物; 17.813; 0.356; 0.855; 85; 2.67; 0.053; 0.1282; 50; 2.0. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 混砂; 混砂机; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; /; /; 0.0277; /; /; /; /; /; 0.0277; 0.5; /; 2400. 打磨; 磨床; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; /; /; 0.046; /; /; /; /; /; 0.046; 0.5; /; 4800. 喷丸; 喷丸机; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; /; /; 0.092; /; /; /; /; /; 0.092; 0.5; /; 4800. 砂再生筛碎; 树脂砂再生及造型生产线; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; /; /; 0.3226; /; /; /; /; /; 0.3226; 0.5; /; 2400. 焊接; 焊机; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; /; /; 0.0303; /; /; /; /; /; 0.0303; 0.5; /; 4800. 造型、浇铸、脱模; 造型机; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; /; /; 0.1854; /; /; /; /; /; 0.1854; 0.5; /; 2400. 甲醛; /; /; /; 0.0096; /; /; /; /; /; 0.0096; 0.05; /. 挥发性有机物; /; /; /; 0.0891; /; /; /; /; /; 0.0891; 4; /. 熔炼; 中频炉; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; /; /; 0.0172; /; /; /; /; /; 0.0172; 0.5; /. 涂装; 喷漆房; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; /; /; 0.0506; /; /; /; /; /; 0.0506; 0.5; /. 挥发性有机物; /; /; /; 0.045; /; /; /; /; /; 0.045; 4; /. 金加工、去屑; 金加工设备; 无组织; 挥发性有机物; 产污系数法; /; /; /; 0.141; /; /; /; /; /; 0.141; 4; /; 4800. 切割; 锯床; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; /; /; 0.033; /; /; /; /; /; 0.033; 0.5; /; 4800. 注：混砂、造型、浇铸、脱模、熔炼、砂再生筛碎、涂装工作时间为8h/d，金加工、去屑、打磨、喷丸、切割、焊接工作时间为16h/d。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （4）废气污染物达标排放分析 - DA001颗粒物可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，DA002颗粒物可达《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1标准，甲醛和非甲烷总烃可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，DA003颗粒物、非甲烷总烃可达《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准。 - 无组织颗粒物、甲醛和非甲烷总烃（VOCs以非甲烷总烃为表征）可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂区内颗粒物无组织排放可达《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1中标准，厂区内非甲烷总烃可达《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3标准。 2、废水 本项目废水主要初期雨水450t/a和生活污水2400t/a，接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂处理，尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB321072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水达标后排入白屈港，其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN的排放总量分别为0.1425t/a、0.0285t/a、0.0096t/a、0.0012t/a、0.0288t/a。 - 3、噪声 本项目噪声源主要为中频炉、混砂机、喷丸机、剪板机、锯床、震动落砂机、树脂砂再生及造型生产线、各类金加工设备、各类粗加工设备、磨床、空经建设单位合理布局，并采取相应措施治理后，厂界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)。项目建设地200米范围内无敏感目标，故建设项目噪声对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4、固体废物 本项目生产过程固体废物主要为炉渣30t/a、废金刚砂20t/a、焊渣4.5t/a、废砂22.4t/a、收集滤尘12t/a、废砂膜具224t/a、废浇冒口30t/a、金属边角料200t/a、漆渣0.405t/a、废乳化液2.75t/a、废活性炭15t/a、废机油1t/a、废包装桶1t/a、废液压油0.2t/a、废油桶1.5t/a、喷枪清洗废水0.018t/a和生活垃圾15t/a。 表4-28 固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 废物 类别; 废物代码; 主要成分; 有害成分; 物理性状; 危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 1; 炉渣; SW03; 900-099-S03; 钢; /; 固; /; 30; 贮存于一般固废堆场; 外售利用; 30. 2; 废金刚砂; SW59; 900-099-S59; 金刚砂; /; 固; /; 20; 20. 3; 焊渣; SW17; 900-001-S17; 金属; /; 固; /; 4.5; 4.5. 4; 收集滤尘; SW59; 900-099-S59; /; /; 固; /; 12; 12. 5; 废砂; SW59; 900-001-S59; 砂; /; 固; /; 22.4; 22.4. 6; 漆渣; HW12; 900-252-12; 有机物; 有机物; 固; T，I; 1; 贮存于危废仓库; 送有资质单位; 1. 7; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 乳化液; 乳化液; 液; T; 2.75; 2.75. 8; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 活性炭; 有机物; 固; T; 15.5; 15.5. 9; 废机油; HW08; 900-249-08; 基础油; 有机物; 液; T，I; 1; 1. 10; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 铁; 有机物; 固; T/In; 1; 1. 11; 废液压油; HW08; 900-218-08; 基础油; 有机物; 液; T，I; 0.2; 0.2. 12; 废油桶; HW08; 900-249-08; 铁; 有机物; 固; T，I; 1.5; 1.5. 13; 喷枪清洗废水; HW12; 900-252-12; 有机物; 有机物; 液; T，I; 0.018; 0.018. 14; 生活垃圾; SW64; 900-099-S64; /; /; 固; /; 30; 贮存在生活垃圾桶; 环卫清运; 30. 本项目产生的危险废物主要为漆渣、废活性炭、废乳化液、废机油、包装桶、废液压油、废油桶和喷枪清洗废水，收集后送有资质单位处置，不排放。固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，固体废物均得到妥善处置或利用，对外环境影响可减至最小程度。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001，1#排气筒/混砂、打磨、喷丸、砂再生筛碎、焊接废气 | 颗粒物 | 布袋除尘装置+26m排气筒 | DB32/4041-2021表1标准 颗粒物20mg/m3 |
|  | DA002，2#排气筒/造型、浇铸、脱模、熔炼、涂装废气 | 颗粒物 | 旋风除尘+布袋除尘+二级活性炭吸附装置+26m排气筒 | GB39726-2020表1标准 颗粒物30mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | DB32/4041-2021表1标准 非甲烷总烃60mg/m3 甲醛5mg/m3 |
|  |  | 甲醛 |  |  |
|  | DA003，3#排气筒/涂装废气 | 颗粒物 | 干式过滤+二级活性炭吸附装置+26m排气筒 | DB32/4439-2022表1标准 颗粒物10mg/m3 非甲烷总烃50mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 厂界 | 颗粒物、甲醛和非甲烷总烃 | 加强通风 | DB32/4041-2021表3标准 颗粒物0.5mg/m3 非甲烷总烃4mg/m3 甲醛0.05mg/m3 |
|  | 厂区内 | 颗粒物 | 加强通风 | GB39726-2020表A.1标准 监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 加强通风 | DB32/4439-2022表3标准 监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3 监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3 |
| 地表水环境 | DW001、污水排放口 | COD、SS、氨氮、TP、TN | 经预处理后接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理 | GB8978-1996表4标准COD500mg/L、SS400mg/L、 GB/T 31962-2015表2标准 氨氮45mg/L、TP8mg/L、TN70mg/L |
|  | DW002、雨水排放口 | pH、COD、SS | 雨水排放口前端设置明渠（排放井）和初期雨水池，排放口安装截止阀，初期雨水纳入废水处理系统 | / |
| 声环境 | 混砂机、中频炉、喷丸机、剪板机、锯床、震动落砂机、树脂砂再生及造型生产线、各类金加工设备、各类粗加工设备、磨床、空压机、风机、水泵等 | 噪声 | 选用低噪音设备、合理布局，车间、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准 昼间≤65dB(A) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目炉渣、废金刚砂、焊渣、废砂、收集滤尘外售综合利用，废砂膜具经砂再生后回用，废浇冒口和金属边角料回用于熔炼，漆渣、废乳化液、废活性炭、废机油、废包装桶、废液压油、废油桶和喷枪清洗废水委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门统一处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 土壤：①加强人员培训。②各种化学危险品不能混装。③运输时需要加盖雨布，以防行车交会时有烟头飞落。④行车途中需勤检查。⑤注意卸货时外包装破损。 地下水：①地坪防渗处理措施。②各类地下管道防渗处理措施。③地上管道、阀门防渗措施。④原料仓库及收集措施、固废堆场防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目新建厂房进行建设，且用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目行业类别属于“二十九、通用设备制造业35”-“泵、阀门、压缩机及类似机械制造344”-“涉及通用工序简化管理”项目，涉及“二十八、金属制品业33”-“铸造及其他金属制品制造339”-“除重点管理以外的黑色金属铸造3391”，本项目属于“排污许可简化管理”。根据《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ1251-2022）及《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），制定详细污染源监测计划。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环保角度看，本项目的建设是可行的。