- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示稿）

项目名称：     起重设备生产线技术改造项目

凯澄起重机械有限公司

建设单位（盖章）：

2025年7月

编制日期：

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 起重设备生产线技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2501-320258-89-02-319065 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 江苏 省 无锡 市 江阴市高新技术产业开发区澄江东路18号 |  |  |
| 地理坐标 | （经度 120 度 19 分 46.800 秒，纬度 31 度 56 分 11.036 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3392有色金属铸造、C3431轻小型起重设备制造、C3432生产专用起重机制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33—68、铸造及其他金属制品制造339；三十一、通用设备制造业34 —69、物料搬运设备制造343 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 £扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江阴高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 澄高行审备〔2025〕2号 |
| 总投资（万元） | 5000（本项目：60） | 环保投资（万元） | 本项目：15 |
| 环保投资占比（%） | 本项目：25 | 施工工期 | 本项目：2025.9~2025.10（1个月） |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 本项目利用现有厂房，不新增用地 |

| 专项评价 设置情况 | 表1-1 专项评价设置分析 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目厂界500m范围内无环境空气保护目标。; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不属于废水直排建设项目，也不属于污水集中处理厂项目。; 无. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目各类风险物质存储量均小于临界量。; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的还有工程建设项目; 不涉及; 无. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| --- | --- |
| 规划情况 | / |
| 规划环境影响评价情况 | / |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |
| 其他符合性 分析 | / |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 凯澄起重机械有限公司（曾用名：江阴凯澄起重机械有限公司，2015年5月22日更名为凯澄起重机械有限公司，后文简称“公司”）为外商投资、非独资企业，成立于1995年4月21日，位于江苏省江阴市澄江东路18号，主要从事电动葫芦、起重机械及其零部件的制造、加工及销售。根据公司历史环保手续，目前公司各产品产能分别为常规葫芦36000台/年、核电葫芦8000台/年、船用葫芦1000台/年、冶金葫芦1000台/年、非标葫芦3200台/年、起重机3000吨/年、核电起重机2000吨/年。 公司原环评审批有1台卧式冷式压铸机，型号、规格为J1140B、4000KN，为进一步提高生产效率，并且能满足不同规格的电机（中间产品）生产需要，现公司将其更新为2台全立式转子压铸机，规格分别为2000KN和1600KN。因此本项目建设内容为将现有1台卧式冷式压铸机更新为2台全立式转子压铸机，不增加压铸产能和产品产能。备案证中除压铸机以外的建设内容不在本报告评价范围内。 2、工程内容及建设规模 本项目利用现有厂房进行建设，主体工程主要包括厂房内部布局的调整、生产设备购买、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。建设项目的主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1 项目主体工程及产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 设计能力; 年运行 时数（h）. 技改前; 技改后; 增减量. 葫芦产品车间; 常规葫芦; 36000台/年; 36000台/年; 0; 2400. 特种品车间; 核电葫芦; 8000台/年; 8000台/年; 0. 船用葫芦; 1000台/年; 1000台/年; 0. 冶金葫芦; 1000台/年; 1000台/年; 0. 非标葫芦; 3200台/年; 3200台/年; 0. 电动葫芦合计; 49200台/年; 49200台/年; 0. 起重机产品车间; 起重机; 3000吨/年; 3000吨/年; 0. 核电起重机; 2000吨/年; 2000吨/年; 0. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 5、建设项目厂区平面布置 公司位于江苏省江阴市澄江东路18号，技改前后厂区平面布置不变。厂区分为东西两块区域，东区自北向南、自东向西依次为员工生活区、综合大楼、钢材库、起重机堆场、起重机产品车间、环链葫芦库、日本零件库、修理库、中心试验室、毛坯库、成品库、空地，西区自北向南、自东向西依次为办公大楼、葫芦产品车间、葫芦产品车间辅房、电机车间、特种品车间（北）、五金库、包装箱库、一般化学品库、危化品中间库、一般固废堆场、特种品车间（南）。厂区平面布置具体见附图2。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：技改前，喷涂线上的天然气燃烧加热工作时间为6小时/天，其余工段工作时间为8小时/天，年有效工作日为300天；技改后，工作制度不变。 劳动定员：公司原有职工及管理人员共620人，本项目在厂区现有员工中调拨，无需新增，故本项目技改后全厂员工人数仍为620人。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺 本次技改的生产工艺为电机转子生产工艺，涉及的工序为铝铸，其他生产工序不变，技改内容为将现有1台卧式冷式压铸机更新为2台全立式转子压铸机，不增加压铸产能和产品产能。电机生产工艺流程及产污环节详见下图。 剪切① 矽钢片 冲压① 叠片 铝铸 热压 精磨 动平衡 转子 S1金属边角料 N1噪声 矽钢片 剪切② S5金属边角料 N7噪声 冲压② 压装 嵌线 浸树脂烘干 定子 铝锭 熔化 天然气 S2金属边角料 N2噪声 S6金属边角料 N8噪声 N9噪声 G1熔化废气 G2燃烧废气 S3铝灰渣 N3噪声 N4噪声 N5噪声 S4金属废屑 N6噪声 G5浸树脂废气 G6烘干废气 电加热 55~60℃ 环保型聚酯亚胺无溶剂浸渍树脂、环保活性稀释剂 漆包线 600℃ 电加热 300~500℃ 齿轴 组装 紧固件 电机 G3铝铸废气 G4脱模废气 S7废包装桶 脱模剂 备注：加粗字体为本次技改涉及的工序。 图2-2电机生产工艺流程及产污环节图 ## 表2-6本项目产污环节表 类别; 代码; 产生点; 污染物; 去向. 废气; G3; 铝铸废气; 颗粒物; 经压铸废气处理系统（无纺布过滤）处理后通过15m高排气筒DA010排放. G4; 脱模废气; 非甲烷总烃. 噪声; N; 各生产及辅助设备; 噪声; 优先选用低噪声设备，车间厂房隔声、距离衰减. 固废; S8; 废气处理; 含铝粉尘; 委托有资质单位处置. S9; 废气处理; 废过滤耗材; 委托有资质单位处置. S10; 脱模剂包装; 废包装桶; 委托有资质单位处置. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - / |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）空气质量达标区判定 根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，2024年，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气质量优良天数298天，优良天数比率达81.4%。全市空气SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为33.1微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为51.7微克/立方米，达到二级标准；CO年平均浓度为1.134毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度为162微克/立方米，同比下降6.5%。因此，该区域为不达标区。 根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，江阴市2024年空气质量状况见表3-1。 表3-1 江阴市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8.0; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33.1; 40; 82.75; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51.7; 70; 73.86; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.43; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1134; 4000; 28.35; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度; 162; 160; 101.25; 不达标. 监测结果显示，2024年江阴市SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求；O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求。目前，高新区已出具大气整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。 （2）其他污染物 本项目特征因子非甲烷总烃现状监测数据引用江苏智慧生态环境检测有限公司提供的《江阴高新区总体规划修编环评项目》（IET-JCBG-050442【2022】）中Q3金童社区点位数据，位于本项目南侧约1.4km处，在本项目周边5km范围内，监测时间为2022年9月23日-2022年9月29日，监测数据有效。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 编号; 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度E°; 纬度N°. Q3; 金童社区; 120.3313305; 31.9195034; 非甲烷总烃; 2022年9月23日至29日; S; 1400. 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 检出限; 平均 时间; 评价 标准mg/m3; 监测浓度范围mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率 %; 达标 情况. 经度E°; 纬度N°. Q3; 120.3313305; 31.9195034; 非甲烷总烃; 0.07mg/m3; 小时; 2.0; 0.58~1.42; 71; 0; 达标. 由上表可见，非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中的浓度限值要求。 2、地表水环境 根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，2024年，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面13个，Ⅲ类水质断面9个，无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与2023年相比，总体水质变好，Ⅱ类断面比例上升4.6个百分点。16条重点河流中，长江、应天河、桃花港、石牌港、申港河、利港河、老夏港河、新夏港河、白屈港、锡澄运河、新沟河等11条河流水质状况为优；东横河、东清河、二干河、青祝运河、张家港河等5条河流水质状况为良好。与2023年相比，2024年全市16条重点河流中，白屈港、锡澄运河、新沟河、新夏港河水质由良好转为优。 本项目纳污河流为白屈港，因此本项目现状监测数据引用江苏智慧生态环境检测有限公司提供的《江阴高新区总体规划修编环评项目》（IET-JCBG-050442【2022】）中光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂地表水环境质量现状监测数据，监测时间为2022年9月23日-25日。 表3-4 水环境质量监测断面一览表 水体名称; 监测编号; 断面位置; 监测因子. 白屈港; W1; 光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂排放口下游500米; pH、COD、氨氮、总磷. 表3-5 地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L，pH值无量纲 断面编号; 监测日期; pH; 化学需氧量; 氨氮; 总磷. W1; 2022.9.23; 7.7; 14; 0.235; 0.10. 2022.9.24; 7.8; 14; 0.213; 0.11. 2022.9.25; 7.9; 15; 0.295; 0.10. 表3-6 水质现状统计与评价结果表 单位：mg/L，pH值无量纲 监测断面; 监测因子; 平均值; 最大污染指数; 超标率%; 超标倍数; 标准值. W1; pH; 7.8; 0.45; 0; 0; 6~9. 化学需氧量; 14.3; 0.75; 0; 0; 20. 氨氮; 0.248; 0.295; 0; 0; 1.0. 总磷; 0.10; 0.55; 0; 0; 0.2. 由上表可见，本项目纳污河流白屈港中pH、化学需氧量、氨氮、总磷均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ш类水质标准。目前，高新区已出具水环境整治方案。 3、声环境 本项目位于3类声环境功能区，厂界外50m范围内无环境敏感保护目标，故本次不进行声环境质量监测。根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，2024年，全市城区功能区噪声达标率为95.3%，昼间、夜间环境噪声监测达标率分别为100%、90.6%。昼间、夜间环境噪声监测达标率均有所上升。 4、生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地的，因此无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，因此无需开展电磁辐射现状调查。 6、地下水、土壤 根据实地勘察，目前本项目厂区内地面已进行硬化，在采取源头和分区防控措施的基础上，正常状况下不存在土壤、地下水环境污染途径，故本项目不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 7、区域主要存在的环境问题 根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，该区域环境空气质量有超标现象，O3超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。项目所在地属于不达标区。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里），无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 远期目标：力争到2025年，无锡市环境空气质量达到国家二级标准要求，PM2.5浓度达到35µg/m3左右。 总体战略：以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热电整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力。 到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构。推进低VOCs含量原辅料替代。大幅度提升新能源汽车特别是电动车比例。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁生产水平。实现PM2.5和臭氧的协调控制。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地的，因此不涉及生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目铝铸工序有组织排放的颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1标准，无组织排放的颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中颗粒物（其他颗粒物）标准，脱模工序排放的非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准，厂区内颗粒物、非甲烷总烃无组织排放监控点浓度应满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）附录A表A.1标准，由于现有项目厂区非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3标准，故本次技改后，厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度取严执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3标准。具体标准限值要求详见表3-7。 2、废水 本项目不新增废水，厂区废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，废水污染物COD、SS接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷、总氮接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表1中A级标准，处理出水排放标准执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准（自2026年3月28日起应执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准）。污水接管和排放标准详见表3-8。 3、噪声 根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发〔2020〕71号），本项目位于3类声环境功能区，厂界东侧距离铁路干线约30m，且本项目夜间不工作，因此厂界昼间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）及修改单、《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关规定执行；危险废物贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等相关规定要求执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总量 控制 指标 | 根据上表，本项目废气排放总量为：非甲烷总烃0.023t/a（有组织0.012t/a、无组织0.011t/a）、颗粒物0.016t/a（有组织0.011t/a、无组织0.005t/a）。本次技改后，全厂废气排放总量为：非甲烷总烃11.1268t/a（其中二甲苯2.781t/a、丁醇2.093t/a、乙二醇0.007t/a、乙酸丁酯0.058t/a）、颗粒物1.858t/a，二氧化硫0.014t/a、氮氧化物0.104t/a，全厂新增废气排放总量为：颗粒物0.0205t/a。 本项目不新增废水污染物排放总量。本次技改后，全厂废水接管/排放量仍为14880t/a，全部为生活污水，各污染物接管量为：COD5.952t/a、SS2.232t/a、氨氮0.434t/a、总磷0.0724t/a、总氮1.0416t/a，各污染物排放量为：COD0.893t/a、SS0.298t/a、氨氮0.0744t/a、总磷0.0072t/a、总氮0.1786t/a。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用自有厂房进行建设，无需新建车间和厂房，施工期工程内容主要包括设备安装、调试等环节，施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | # 1、废气 1.1废气产排污情况 本项目废气包括铝铸废气、脱模废气，均为有组织排放废气，未捕集的部分在车间内无组织排放。 根据上表，铝铸工序有组织排放的颗粒物可达《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1标准，无组织排放的颗粒物可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中颗粒物（其他颗粒物）标准；脱模工序排放的非甲烷总烃可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准。 # 2、废水 2.1废水产排污情况 本项目不新增外排废水，排放废水仍为生活污水，生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准（自2026年3月28日起应执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准）后，排入白屈港河。 3、噪声 3.1噪声源强 本项目噪声源主要为全立式转子压铸机、风机产生的噪声，噪声源强≤90dB(A)。噪声源强及采取的治理措施见表4-10。 - 由上表可知，本项目建成后，各厂界噪声预测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值，对区域声环境质量影响较小。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4、固体废物 表4-13（a） 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/(t/a); 工艺; 处置量/(t/a). 废气处理; 压铸废气处理系统; 含铝粉尘; 危险废物; 物料衡算法; 0.013; /; 0.013; 委托有资质单位处置. 废气处理; 压铸废气处理系统; 废过滤耗材; 类比法; 0.005; /; 0.005. /; /; 废包装桶; 物料衡算法; 0.0375; /; 0.0375. 表4-13（b） 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物 名称; 废物 类别; 废物代码; 主要 成分; 有害 成分; 物理 性状; 危险 特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 1; 含铝粉尘; HW48; 321-034-48; 铝氧化物; 铝氧化物; 固; T,R; 0.013; 采用防腐防渗漏包装容器（如吨袋、吨桶）盛装后，分区存放于危废仓库中; 委托有资质单位处置; 0.013. 2; 废过滤耗材; HW49; 900-041-49; 无纺布、铝氧化物; 有机物; 固; T/In; 0.005; 0.005. 3; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 有机物、塑料; 有机物; 固; T/In; 0.0375; 加盖密封后存放于危废仓库中; 0.0375. 8、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，因此无需相应电磁辐射环保措施。 |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单（本项目）

- 略

- 六、结论

因此本报告认为，在采取相应环保措施后，本项目在拟建地的建设是可行的。